Управление гражданской защиты г. Березники напоминает:

«Печное отопление и меры безопасности»

25 декабря 2022 года по адресу: Пермский край, Частинский муниципальный округ, д. Мельничная, ул. Октябрьская, д. 44 в результате пожара получил травму несовершеннолетний, 2009 г.р. (ожоги I-II степени на площади 40-45%), учащийся МБОУ «Мельничная ООШ».

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Необходимо, чтобы печи соответствовали определенным правилам:

-дымовая труба печи при проходе через деревянные чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы, до горючих элементов дома было не менее 38 см;

-если печь стоит рядом со стеной дома, то между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи. Размер отступки должен быть не меньше 13 см при толщине стенок печи в 1/2 кирпича и 32 см при толщине стенок в1/4 кирпича;

-следить за исправностью печей и дымоходов. В них не должно быть трещин и щелей;

-дверцы топок печей должны быть исправны, близ которых на полу размещается железный лист размером 50х70 см. Тогда выпавшие из топки угольки не станут причиной возгорания;

-в чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удалена на 13 см, а расстояние от топочной дверки до противостоящей стены не менее 1 метра 25 см;

-своевременно проводить очистку дымоходов от сажи;

-не размещать для просушки в непосредственной близости от печей белье, одежду, горючие вещества и материалы;

-не разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

-не устанавливать у отопительных приборов емкости с горючими жидкостями;

-не поручать детям розжиг печей;

- не допускать перекала печи.

Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей безопасности, безопасности Ваших родных и близких!

Соблюдайте правила пожарной безопасности!